# SD-167

Устанавливается на кран

Свойства:

нажатие на шпонку влево  или вправо предполагает ингибирование одной из двух функций

- при нажатом красном регуляторе включается распыление раствора

- при нажатии на зеленый регулятор — струя водного раствора

Для правильной работы с устройством необходимо:

Включить воду

Выбрать положение клапана(шпонки)

Выключить  подачу воды

Тщательно проверить соединение со шлангом.

SD-633

УСТАНОВИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ КОНТЕЙНЕР ПОД ВЫВОДНУЮ ТРУБУ С РАСТВОРОМ  ЛИБО ПОМЕСТИТЕ  ТРУБКУ НЕПОСРЕДСТВЕННО В РЕЗЕРВУАР ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ.

НАЖИТИЕМ КНОПКИ ПОДАЧА РАСТВОРА НАЧИНАЕТСЯ, ОТПУСТИВ КНОПКУ ПОДАЧА РАСТВОРА ПРЕКРАЩАЕТСЯ.

КНОПКА НЕ МОЖЕТ  БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАНА И СООТВЕТСТВЕННО РАСТВОР НЕ ПРОЛЬЕТСЯ И НЕ РАСПЛЕСКАЕТСЯ.

SD-606

Эта система имеет внешне привлекательный облик, установлена на кронштейне из нержавеющей стали, и закрыта пластиковой крышкой с цветовой отделкой под гранит.

Внутренние компоненты системы изготовлены из поливинилхлорида (PVC). Свойства материалов этой сборки более устойчивы к применяемым реагентам, чем такие же системы изготовленные с применением металлических расходных. Внутренние трубопроводы соединены кольцевыми уплотняющими прокладками и винтами, что значительно облегчает разборку на составные элементы.

Инжекторы спроектированы для работы с нынешней линейкой пистолетов-распылителей/пенных распылителей.

606 способен заменить любой системный узел без каких-либо качественных перемен в устройстве всей системы.

606  -  компонент оборудован новыми рукоятками с шаровыми клапанами, благодаря которым работа с устройством значительно упрощается. Режим эксплуатации  устройства можно определить по расположению рукояток.

Устройство 606  - в нем установлены два инжектора, которые работают в трех режимах: ополаскивания, распыления, и дезинфекции.

SD-804

- Включите клапан подачи воды

- установите регулятор, выбрав необходимый реагент

- Поместите дозатор-пистолет в контейнер

- Нажмите на спуск и наполните чистящим раствором

- Отпустив спуск — чистящий раствор прекратит поступать в контейнер

- Перекройте клапан подачи води  и нажмите спуск еще раз, чтобы устранить давление в трубке шланга

ОСТОРОЖНО !!!

НЕОБХОДИМО ПОДОЖДАТЬ  В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СЕКУНД  ПОСЛЕ ВЫБОРА ДРУГОГО  ЧИСТЯЩЕГО РАСТВОРА.

SD-1

А)  дозатор устанавливается на бутыль емкостью  в один литр с соответствующим хим.средством

1) откройте крышку (см. рис 1)

2) сожмите стенки бутыли и реагент попадет в трубку 2 и далее в отсек 3

3) общий объем камеры дозатора 20мл. Камера разделена шкалой на четыре отсека.

4) после наполнения камеры диспенсера вылейте реагент в емкость  с водой

SD-10

Дозатор устанавливается на десятилитровую канистру.

1) нажатием на клапан 1 вертикально дозатор выделяет 30 мл реагента через отверстие трубки  3

2) количество нажатий обусловлено представлениями о гигиене как таковой

При первом использовании после того как установлен дозатор на канистру необходимо нажать на дозатор дважды для заполнения камеры дозатора.

SD – 302

- рабочий объем при одном нажатии (модель 1 — 30 мл) и модель 2 — 60 мл)

- Износоустойчивый полипропилен

- отсутствие контакта реагента с металлическими компонентами устройства

SD – 681

CИСТЕМА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ПОДАЧЕЙ ХИМ.СРЕДСТВА В  ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ ДВЕРНОГО ТИПА И СХОЖИХ МОЕЧНЫХ СИСТЕМАХ.

В ДАННЫХ СИСТЕМАХ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЕНИЕ ДВУХКНОПОЧНОГО ПРОГРАММНОГО УСТРОЙСТВА 41215 ДЛЯ ОСНОВНОГО ВВОДА  ДАННЫХ. ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НУЖЕН ТОЛЬКО ОДИН ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ, ТАК КАК ОН МОЖЕТ  БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН  НА МНОЖЕСТВЕ ДРУГИХ МОДЕЛЯХ OLYMPIAN. ЭТОТ СПОСОБ КОНТРОЛЯ МОЖЕТ БЫТЬ

ЗАПУЩЕН ПО СИГНАЛУ МОЮЩЕГО МОТОРА  ИЛИ СИГНАЛА КЛАПАНА ОПОЛАСКИВАНИЯ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

УСТРОЙСТВА МОГУТ РАЗЛИЧАТЬСЯ ПО ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ — КРАСНЫЙ ЦВЕТ ДОЗАТОРА ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО УСТРОЙСТВО ОТВЕЧАЕТ ЗА

ПОДАЧУ КОНЦЕНТРАТА К МОЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ.

SD – 682

СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА ПРИМЕНЯЕТСЯ В ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ ДВЕРНОГО ТИПА И СХОЖИХ МОЕЧНЫХ СИСТЕМАХ.

В ДАННЫХ СИСТЕМАХ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЕНИЕ ДВУХКНОПОЧНОГО ПРОГРАММНОГО УСТРОЙСТВА 41215 ДЛЯ ОСНОВНОГО ВВОДА  ДАННЫХ. ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НУЖЕН ТОЛЬКО ОДИН ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ, ТАК КАК ОН МОЖЕТ  БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН  НА МНОЖЕСТВЕ ДРУГИХ МОДЕЛЯХ OLYMPIAN. ЭТОТ СПОСОБ КОНТРОЛЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПУЩЕН ПО СИГНАЛУ МОЮЩЕГО МОТОРА  ИЛИ СИГНАЛА КЛАПАНА ОПОЛАСКИВАНИЯ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

УСТРОЙСТВА МОГУТ РАЗЛИЧАТЬСЯ ПО ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ — СИНИЙ ЦВЕТ ДОЗАТОРА ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО УСТРОЙСТВО ОТВЕЧАЕТ ЗА РЕГУЛИРОВКУ СКОРОСТИ ОПОЛАСКИВАЮЩЕГО СРЕДСТВА.

SD-600

этот компонент оборудован новыми рукоятками с шаровыми клапанами, благодаря которым работа с устройством значительно упрощается. Режим эксплуатации устройства можно определить по расположению рукояток.

SD – 681 CL

СИСТЕМА БЕСДАТЧИКОВОЙ МОЙКИ OLYMPIAN ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ПОДАЧЕЙ ХИМ.СРЕДСТВА В  ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ ДВЕРНОГО ТИПА И СХОЖИХ МОЕЧНЫХ СИСТЕМАХ.

В ДАННЫХ СИСТЕМАХ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЕНИЕ ДВУХКНОПОЧНОГО ПРОГРАММНОГО УСТРОЙСТВА 41215 ДЛЯ ОСНОВНОГО ВВОДА  ДАННЫХ. ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НУЖЕН ТОЛЬКО ОДИН ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ, ТАК КАК ОН МОЖЕТ  БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН  НА МНОЖЕСТВЕ ДРУГИХ МОДЕЛЯХ OLYMPIAN. ЭТОТ СПОСОБ КОНТРОЛЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПУЩЕН ПО СИГНАЛУ МОЮЩЕГО МОТОРА  ИЛИ СИГНАЛА КЛАПАНА ОПОЛАСКИВАНИЯ

PROGRAMMER

- ВВОД ПРОГРАММЫ:

ПРИМЕЧАНИЯ: ВСЛЕДСТВИЕ КРАТКИХ ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛОВ МОЙКИ И ОПОЛАСКИВАНИЯ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА МОЖЕТ ЗАТРЕБОВАТЬ НЕСКОЛЬКО ЦИКЛОВ МОЙКИ.

ПЕРВЫЙ ШАГ:ВКЛЮЧИТЕ В СЕТЬ.

ВТОРОЙ ШАГ:СНИМИТЕ ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ И ПОДКЛЮЧИТЕ ПРОГРАММНОЕ (ВВОДНОЕ) УСТРОЙСТВО КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.

ТРЕТИЙ ШАГ:НАЖМИТЕ ОДНУ ИЗ ДВУХ КНОПОК, ЧТОБЫ НАСТРОИТЬ ВКЛЮЧИТЬ СВЕТОДИОД НА НЕОБХОДИМУЮ ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.

ДАЛЕЕ УКАЗАНЫ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНЫХ РЕЖИМОВ.

| ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ УСТРОЙСТВА | ЦВЕТ СВЕТОДИОДА | ОПИСАНИЕ | ПРОГРАММИРОВАНИЕ | НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАДЕРЖКА | ЖЕЛТЫЙ | ВРЕМЯ ПРИ ПРОСТОЕ ОТ МОМЕНТА ВКЛЮЧЕНИЯ ДО АКТИВАЦИИ НАСОСА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ. | НАЖМИТЕ ОБЕ КНОПКИ , И ОТПУСТИТЕ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ЗАДЕРЖКИ | 0 СЕКУНД |
| СКОРОСТЬ НАСОСА | ЗЕЛЕНЫЙ | СКОРОСТЬ НАСОСА | НАЖМИТЕ ОБЕ КНОПКИ ДЛЯ ВВОДА УСТРОЙСТВА В ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ, ДАЛЕЕ НАЖАИТЕМ ЛЕВОЙ КНОПКИ СКОРОСТЬ НАСОСА УМЕНЬШАЕТСЯ, НАЖАТИЕМ ПРАВОЙ КНОПКИ — СКОРОСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. | 100%(МАКС.СКОРОСТЬ) |
| ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОПОЛАСКИВАНИЙ | КРАСНЫЙ |  | НАЖМИТЕ ОБЕ КНОПКИ,ЧТОБЫ ИНГИБИРОВАТЬ РЕЖИМ ВВОДА ON – ВКЛЮЧАЕТ ЕЖИМ ОПОЛАСКИВАНИЯ OFF- НАСОС РАБОТАЕТ ПОКА ПИТАНИЕ НЕ ОТКЛЮЧИТСЯ | АКТИВНЫЙ |

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ: НАЖМИТЕ ОБЕ КНОПКИ  ОДНОВРЕМЕННО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ВВОД ВРЕМЕНИ ИЛИ ОТСЧЕТА.

ПЯТЫЙ ШАГ: НАЖМИТЕ ОБЕ КНОПКИ ОДНОВРЕМЕННО, ЧТОБЫ ЗАКОНЧИТЬ  ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ИЛИ ОТСЧЕТА.

(СМ.РИСУНОК — ИНДИКАТОР-ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОПОЛАСКИВАНИЙ, ЕСЛИ СВЕТОДИОД ГОРИТ — ВКЛЮЧЕН, НЕ ГОРИТ - ВЫКЛЮЧЕН)

ШЕСТОЙ ШАГ: ПОВТОРИТЕ ШАГИ С ТРЕТЬЕГО ПО ПЯТЫЙ ДЛЯ КАЖДОГО ПРОГРАММНОГО РЕЖИМА.

СЕДЬМОЙ ШАГ: ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ЗАКОНЧИТЕ ВВОД  НЕОБХОДИМЫЗХ ЗНАЧЕНИЙ, ИЗВЛЕКИТЕ ПРОГРАММНОЕ УСТРОЙСТВО И ЗАКРОЙТЕ ЗАЩИТНОЙ КРЫШКОЙ.

SD- 691 B

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ПОДАЧЕЙ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА В  ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ ДВЕРНОГО ТИПА И СХОЖИХ МОЕЧНЫХ СИСТЕМАХ.

ОТСЛЕЖИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО  МОЮЩЕГО СР-ВА В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ И  АВТОМАТИЧЕСКИ ДОБАВЛЯЕТ СР-ВО ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НИЗКОГО УРОВНЯ КОНЦЕНТРАТА.

КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ ВОДЫ  В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.

ПРОНИЦАЕМОСТЬ (ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ) ВОДЫ — ЭТО НАДЕЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ рН ВОДЫ.

УСТРОЙСВО  РАБОТАЕТ В  РЕЖИМЕ ПИТАНИЯ 230 вольт ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 3,5 В

SD-691 C

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ПОДАЧЕЙ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА В  ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ ДВЕРНОГО ТИПА И СХОЖИХ МОЕЧНЫХ СИСТЕМАХ.

ОТСЛЕЖИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО  МОЮЩЕГО СР-ВА В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ И  АВТОМАТИЧЕСКИ ДОБАВЛЯЕТ СР-ВО ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НИЗКОГО УРОВНЯ КОНЦЕНТРАТА.

КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ ВОДЫ  В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.

ПРОНИЦАЕМОСТЬ (ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ) ВОДЫ — ЭТО НАДЕЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ рН ВОДЫ.

УСТРОЙСВО  РАБОТАЕТ В  РЕЖИМЕ ПИТАНИЯ 230 вольт ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 3,5 В

SD- 692 N

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ПОДАЧЕЙ ОПОЛАСКИВАЮЩЕГО  СРЕДСТВА В  ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИНАХ ДВЕРНОГО ТИПА И СХОЖИХ МОЕЧНЫХ СИСТЕМАХ.

ОТСЛЕЖИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО  ОПОЛАСКИВАЮЩЕГО СР-ВА В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ И  АВТОМАТИЧЕСКИ ДОБАВЛЯЕТ СР-ВО ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НИЗКОГО УРОВНЯ КОНЦЕНТРАТА.

КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ ВОДЫ  В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.

КИСЛОТНОСТЬ ВОДЫ — ЭТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, НАДЕЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КОНЦЕТРАЦИИ В ВОДЕ ХИМ.СР-ВА, КАК ПРАВИЛО ИЗМЕНЯЮТ СТЕПЕНЬ КИСЛОТНОСТИ ВОДЫ И В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ВОДЫ И КОНЦЕНТРАЦИЯ В ВОДЕ МЕНЯЕТСЯ.

УСТРОЙСВО  РАБОТАЕТ В  РЕЖИМЕ ПИТАНИЯ 230 вольт ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 3,5 В

SD-704 RF (металлический корпус)

- Включите клапан подачи воды

- установите регулятор, выбрав необходимый реагент

- Поместите дозатор-пистолет в контейнер

- Нажмите на спуск и наполните чистящим раствором

- Отпустив спуск — чистящий раствор прекратит поступать в контейнер

- Перекройте клапан подачи води  и нажмите спуск еще раз, чтобы устранить давление в трубке шланга

FOAMER (пластиковый)

ПЛАСТИКОВЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ С НАСОСОМ ДАВЛЕНИЯ .

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ГОТОВЫХ РАСТВОРОВ.

2-УХ ВИДОВ:

НА 3 ЛИТРА И 6 ЛИТРОВ

FOAMER (металлический)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ С НАСОСОМ ДАВЛЕНИЯ.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ГОТОВЫХ РАСТВОРОВ.

2-УХ ВИДОВ:

НА 6 ЛИТРОВ И НА 9 ЛИТРОВ

SD-1000

ЗАПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА-БАШНЯ ДЛЯ ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЗАПРАВКИ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН ИЛИ ЕМКОСТЕЙ.

ОПИСАНИЕ:

-УМЕНЬШАЕТ ВРЕМЯ ЗАПРАВКИ В 10 РАЗ (200Л МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ОДНУ МИНУТУ)

-БЕЗОПАСНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАГОДАРЯ КЛАПАНУ ОТКЛЮЧЕНИЯ

-ПОЗВОЛЯЕТ СЭКОНОМИТЬ ВОДУ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ХИМИКАТЫ, ТЕМ САМЫМ СПОСОБСТВУЕТ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЫ И ЭКОНОМИТ ВАШИ РАСХОДЫ

-ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ РАСТВОР

-РАБОТАЕТ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА